项目名称：鄂尔多斯国际机场智慧停车场改造、

即停即走通道改造项目

项目编号：CG/SYGS-2018-001-W

目录

第一章 竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	4

五、联系方式	4

第二章 采购内容与技术要求	5

一、适用范围	5

二、投标人投标报价须知	5

三、项目说明	5

第三章 投标人须知	28

一、供应商资格要求	28

二、响应文件的构成	28

三、评标与中标	29

第四章、响应文件格式与要求(参考)	31

第一章 竞争性磋商公告

鄂尔多斯市空港实业有限公司拟采用竞争性磋商的方式对鄂尔多斯国际机场智慧停车场、即停即走通道改造项目进行采购，现邀请符合条件的供应商前来参与此次采购活动。

一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯国际机场智慧停车场、即停即走通道改造项目

（二）项目编号：CG/SYGS-2018-001-W

（三）采购人：鄂尔多斯市空港实业有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）采购内容：

| 序号 | 名称 | 数量 | 技术规格、参数及要求 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智慧停车场改造、即停即走通道改造项目 | 1 | 详见招标文件 | 42万 （含税） |

二、供应商的资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）投标方企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

三、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的供应商可于2018年4月20日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点

递交响应文件截止（评标）时间：2018年4月26日上午9:00

响应文件时间开标及评标地点：2018年4月26日上午9:30在鄂尔多斯国际机场综合办公楼2楼208开标室。

五、联系方式

联 系 人：何国栋

联系电话：0477-3855818

地    址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗飞机场

第二章 采购内容与技术要求

## 一、适用范围

1.本招标文件仅适用于本次招标公告中所涉及的项目和内容。

2.本招标文件的解释权为采购人和采购代理机构。

## 二、投标人投标报价须知

1.投标人的投标报价内容包括但不限于：投标设备明细、规格、单价、产地、税费、设备安装费、施工费、人工费、售后服务费（每年）、使用第三方软件费用等。以上费用报价必须符合实际，否则作无效投标处理。智慧停车场改造与即停即走通道改造报价需分开进行报价。

三、项目说明

（一）投标商中标后需提供关键设备备品备件1套。

（二）智慧停车场改造

1. 项目基本情况

现有鄂尔多斯国际机场停车场进行改造。设备选用国内一线品牌，改造后可满足进出车辆车牌综合识别率高于99.99%，可脱机运行，无车牌、新能源车、遮挡、特殊车辆（如民A***）等可实现分类识别并100%智能处理，安装系统含有TTS万能语音播报，入口显示空余车位显示，出口显示收费金额，按照招标方收费标准进行计算收费。可实现微信等其他电子支付功能（产生的服务费用由投标方承担），且通过云端平台实现无人值守收费放行功能（使用云端平台或与第三方合作所产生的费用由投标方承担）。

1.1社会停车场设计：可分类识别车牌，并根据车辆停车时间进行收费。进入车辆在24小时累计叠加（需设提示进出次数）不超过30分钟（含）免费，超出30分钟后按照收费标记收费。小型进入停车场收费5元，中型车进入车辆收费8元，每一小时增加2元。小型车辆24小时收费上限30元，中型车辆24小时收费上限35元。

1.2大巴通道专项设计：只允许黄牌车进入，即识别系统只允许货车和大巴车进入，其他车不可进入。进入车辆在24小时累计叠加（需设提示进出次数）不超过30分钟（含）免费，超出30分钟后按照收费标记收费。进入停车场收费10元，每一小时增加2元，中型车辆24小时收费上限35元，大型车24小时收费上限40元，每24小时计算一次。

1.3、员工停车场设计：对公司内部车辆进行放行，禁止外来车辆进入并语音提示，实现无人值守，可24小时不间断运行。

2.硬件数量：机场员工停车场1进1出；社会大巴车辆1进1出；机场停车楼收费4进5出；机场2层到达入口1进，共计7进7出及配套设备，4台收费电脑（含显示）、2台主服务器（含显示）。

（二）即停即走通道改造

1.项目基本情况

对现社会停车场南侧双道（310余米）进行即停即走通道改造。在出入口增加带有远程喊话一体功能球机，可满足工作人员自主对出入口违规停车进行语音提示或驱赶，后台配置独立存储功系统；进入即停即走通道，需安装违章抓拍一体球机（3台），可在双车道内设置警戒范围，并有辅助闪光灯、自动语音驱赶等功能，增加后台存储处理系统等相关设施设备，安装违章球机后，可对进入警戒区范围内车辆进行计时拍照功能（可手动设置），满足交管部门一车一照功能，后台可对照片自动进行处理并留存，可使交管部门自行使用U盘导出上传。

2.硬件数量：200万预警违停抓拍球机3台（含辅光、自动语音驱赶等），远程喊话一体球机2台，违停抓拍主机1台，配套硬盘，视频存储主机1台，以及以上设施设备配套设备。

（三）售后要求：硬件质保期不低于5年（从验收合格之日起），配套软件免费终身维护及升级。使用第三方软件服务期限为5年。

（四）付款方式：签订合同后，中标方提供营业执照、开户许可证等相关复印件支付合同总金额的50%；项目施工结束并运行验收合格后支付45%，5%为硬件质保金,硬件质保到期后支付剩余款项。发票要求：增值税普通发票

（五）智慧停车场改造硬件及软件详细要求

高清识别一体机参数

车牌识别道闸一体机集一体化机箱、道闸、车牌识别摄像机、显示屏、TTS语音模块、补光灯、车辆检测器、开关电源于一体。

- 系统采用超大规模神经网络识别算法,白天全牌正确识别率无限接近100%,晚上全牌正确识别率≥99.99%；

- 图像分辨率大于等于1920×1080    200万像素

- 具有多环境、全天候、复杂场景自适应功能，单车道、多车道、大雨、大雾、大雪等场景自适应,不需再次修改系统参数

- 优异的成像自动控制：支持ICR红外滤片式自动切换，白天和黑夜两种模式自动切换，采用大功率红外更有高清补光灯辅助提高产品性能和可靠性；自动跟踪光线变化、有效抑制顺光和逆光；夜间抑制汽车大灯；补光灯基于图像分析算法进行控制，避免了传统基于光敏电阻补光的不稳定性。

- 无车牌车辆智能处理：保证100%无车牌或严重污损等车辆的正常智能识别（无牌车识别计费无需人工处理）

- 系统采用极致优化的车牌识别定位算法,车牌宽度要求不再严格,45-400像数（车牌宽度占画面的1/24至1/3）均可精确定位；

- 调节相机：电动调焦，远程控制

- 镜头：高清镜头2.8~12mm可调  F1.4

- 支持分类识别所有规格的车牌:普通蓝牌、普通黑牌、普通黄牌、双层黄牌、警车车牌、新武警车牌、新式军牌、使馆车牌、农用车牌、港澳进出大陆车牌、新能源车牌，民航车牌（如：民****），无牌车自动识别抓拍；

- 输出结果：剩余车位显示、车辆特征图像、车牌图像、牌照号码、颜色、类型、通过时间

- 高清 H.264，MJpeg 输出，支持输出 JPEG 格式抓图

- 系统支持线圈、视频、485、网络等触发方式

- 支持 OSD 信息叠加

- 支持断网运行，既在断网情况下设备仍可正常使用，车辆进出场、收费不会有影响；断网时可存储识别结果，恢复后自动续传

- 支持云端数据同步保存，断电或断网数据不丢失；

- 支持智能自动、手动调节白平衡,其中手动调光，基于图像的灯光控制

- 补光灯参数：基于车牌亮度的曝光控制,内置4颗以上LED灯，每颗最高功耗1W；可调亮度

- 支持感应来车自动开启补光灯（夜间无车时不亮灯，有车进入感应范围后自动亮灯）

- 支持压地感爆闪灯模式（避免补光灯常亮影响车主视线）；

- 支持连续视频采集与抓拍同时具备的工作模式，并且两种模式的成像参数独立控制

- 支持动态IP地址，支持局域网、Internet（ADSL、有线），全TCP/IP网络通信方式。

- 可以通过网络远程升级，实现远程维护共，投标方有专人对接。

- 每个设备占用一个IP地址，多个用户可以同时进行网络监控

- 防护等级：IP66

- 识别角度具有多姿态、多角度自纠正功能，可正确识别车道内任何视角和角度的车牌;

- 具有高速识别功能,单车识别时间小于（等于）30ms,车速快，也能快速识别;

- 支持异地多个车场集团化集中式管理；

- 支持无人值守模式；

- 支持多车用户；

- 支持各种电子支付(例如微信支付等，支付平台必须是为甲方所有，不支持乙方或第三方支付平台)，支持网络自动连接。

- 支持无感支付自动进出；

- 支持扫码缴费、预约缴费，无人值守；

- 支持关注微信公众号缴费、充值及延期；

- 支持APP缴费、充值及延期；

- 开放API接口、网络化、无人化；

- 支持手持机移动收费（停电照样可以正常收费）；

- 支持跨城市手机或电脑异地随时随地查询统计记录；

- 支持商家电子优惠券和减免；

- 采购方使用自己的微信公众号，自己的账号和密码，便于管理；

- 支持本地数据存取，即使网络断网，设备仍可正常使用，保障收费正常运行；

- 显示屏支持缴费额度、车牌信息等显示；

- 支持车主通过微信等其他电子支付方式自助缴费，系统自行放行，无需值守人员手动放行；

- 可离线微信（或其他电子）支付；

- 电子显示屏可滚动提示为自助缴费通道或无人值守通道（如：ETCP通道）；

- 使用软件必须为正版授权软件。

道闸控制器技术要求（快速道闸，升降速度0.7-2秒）

- 采用双核模式，具有5级防雷，具有大力矩、力矩波动小、寿命长、温度低特点，使用寿命达500万次以上;

- 采用涡轮减速与齿轮减速相结合，延长减速机寿命又可避免电机过热,电机长时间运行温升不超20℃;

- 采用弹簧离合，断电可手动抬杆或落杆；

- 采用直流电机，减少启动电流过大导致发热死机；

- 具有智能防闸功能，下降遇阻反弹或上升遇阻自动限压；

- 采用直流无刷电机，电机速度支持1.5秒/5秒可调；

- 具备缓起缓降功能，运行中杆体不抖动。

- 低功耗，电机功率为60W，控制器功率为5W;

- 环境温度支持 -35℃ ~+75℃，湿度5%~95%;

10、无需安装地感线圈，虚拟地感、视频触发，无需现场布线安装;

11、惯性升降，砸人砸车无损伤。

出入口收费电脑要求

1、电脑配置要求

主机配置（以品牌机为主）：

CPU类型: Intel英特尔酷睿i5-4590以上

CPU主频: 3.0GHz及以上

主板品牌: Gigabyte/技嘉(该主板推荐品牌华硕B85M-G/微星B85M-E45/技嘉B85M-D3V/七彩虹C.B85K)

显卡：GTX960独显2G DDR5显存

内存：4G DDR3 1600以上

硬盘：500GB以上 机械硬盘

电源：400W额定电源

2、运行环境：

Windows（32位、64位）、linux、arm-linux等，兼容XP/WIN7/WIN10（32位、64位）

3、数据储存功能：

能实时查询各停车场的数据，数据实时上传，无需定时推送相关信息（被动定期接收），随时可以查询当前某停车场相关数据，并且同时可以显示图片信息，报表等相关数据保存不得低于一年。系统可以实现黑名单设置（如有车辆闯杆逃逸，如再次进入，系统须自动提醒并拒绝进入停车场）。

软件功能要求

1、发行车辆

临时车：无需发行（此时允许外来车辆），供临时泊车者使用。该车可有多种收费方式，具体按何种收费方式收费，由收费员根据驾车者的车辆类型决定。

月租车：由管理员发行，供长期泊车者使用。长期泊车者到管理处申购月租车，期限不等，管理处收取费用后，发行月租车给长期泊车者；月租车过期后，可驾车到管理处交费延期，需要两个服务器，一层一个，二层一个。

免费车：类同月租车，贵宾车也是通过日期来进行限制。

贵宾车：供特殊身份的人使用，类同月租车，贵宾车也是通过日期来进行限制。

过夜车：每日23：00未出场车辆为过夜车辆，可以实现车辆数字统计，车牌照报表自动生成、记录，随时可查阅现场过夜车辆数据。

2、在场车辆查询

是对入场未出场的车辆查询，可按时间、按车牌号等条件进行查询，查询结果详细记录了在场车辆的入场信息，包括识别情况、抓拍图片、入场时间、入场道口等等信息

3、收费设置、统计

是对出场车辆收费计的一个汇总，可以以时间、操作员、出口、车牌号、出入场时间等进行日、月、季度、年的查询与统计

4、数据生成

对收费信息进行生成，可实现按进入车辆类别、时间（时、天、月、年）、值班人员生成报表，方便管理人员进行数据分析。

5、收费漏洞防范

对所有收费信息均由电脑自动计算并存储形成报表（无法更改），包括对每个值班人员的收费情况，以及免费放行车辆的记录、值班人员手动遥控道闸记录，真正全面的杜绝了停车费用的流失。

6、数据保存

停车场产生的数据性报表等，存储不少于一年

7、使用软件必须为正版授权软件，非免费试用版。

（六）即停即走通道改造硬件及软件详细要求

| 序号 | 设备名称 | 产品参数要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200万44倍预警违停抓拍球机 | 1 图像分辨率≥1920×1080，帧率≥50fps 2 光学变倍不低于44倍 3 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 4 视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG 5 信噪比≥60dB 6 ★支持不少于8路报警输入和2路报警输出 7 车辆捕获率：白天和夜间均≥99% 8 号牌识别准确率：白天≥95%，夜间≥ 90% 9 具有车辆识别功能，能识别车辆类型、车辆品牌、车身颜色和车牌颜色 10 水平手控最大速度≥500°/s 11 水平支持360°连续旋转，垂直转动角度不低于-32°～90° 12 支持不少于500个预置位 13 支持车辆压黄线、逆行、不按指示车道行驶、违法变道和压车道线违法行为检测以及车辆违法掉头检测 14 支持智能行为分析功能，如区域入侵、停车、拌线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸 15 支持违法停车识别功能 16 支持车牌检索功能，可按时间、车牌或组合方式检索并下载抓拍到的车牌检测报警图片 17 可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置 18 具有行人抓拍功能和非机动车抓拍功能 19 具有强光抑制、数字降噪、透雾功能 20 具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域 21 具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 22 可将视频图像存储至Micro SD卡，最大支持不低于128G Micro SD卡 23 可通过手动或自动的方式开启雨刷 24 具有自动跟踪功能，支持对图像中的单个目标物体轨迹进行自动跟踪 25 ★支持红外灯、白光灯补光；可自动调节补光灯切换 26 内置激光器 27 ★内置扬声器，支持远程喊话功能 28 ★通过红外灯照射可基本分辨距离不低于560米处所摄目标的轮廓和状态；通过白光照射可基本分辨不低于50米处所摄目标的颜色和轮廓 29 ★具备声光警戒功能，对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示、语音警告、或激光警吓功能，并具有联动智能跟踪功能 30 支持违法停车（支持临时停车抓拍功能）、违法检测（压黄线、逆行、不按指示车道行驶、违法变道、压车道线）、违法掉头，抓拍支持手动、自动、混合（手动+自动）。 31 违停时间段和抓拍图片数量可设，最多支持6张图片。违停识别距离不低于200米，支持违停语音提示。 32 工作温度支持最低温度≤-40℃，最高温度≥70℃ 33 支持DC24V、AC24V供电，DC24V供电时宽压范围≥±35%，AC24V供电时宽压范围≥±35% 34 外壳防护等级不低于IP67 35 ★符合GA/T 497-2009、GA/T 832-2014、GA/T 995-2012标准 | 3 | 台 |
| 2 | 远程喊话一体球机 | 1 图像分辨率≥1920×1080 2 光学变倍不低于22倍 3 最低照度：彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx 4 视频压缩标准支持H.265、H.264、M-JPEG 5 信噪比≥60dB 6 支持智能行为分析功能，如区域入侵、停车、拌线、人员聚集、进入区域、离开区域、奔跑、物品移除、物品遗留、徘徊、监控区域出现人脸 7 可按照设定时间对预置行人、非机动车、车辆检测场景进行巡航检测；具有定时巡航、时间段巡航、混合巡航模式设置 8 具有感兴趣区域设置功能，主码流、子码流可分别设置不少于7块感兴趣区域 9 具有音频陡升、音频陡降、音频信号丢失的音频输入异常检测功能，并能发出报警信号 10 可将视频图像存储至Micro SD卡，最大支持不低于128G Micro SD卡 11 视频压缩标准支持H.265、H.264（Main Profile、High Profile、Baseline profile）、M-JPEG 12 具有自动跟踪功能，支持对图像中的单个目标物体轨迹进行自动跟踪 13 ★支持红外灯、白光灯补光；可自动调节补光灯切换 14 ★内置激光器 15 ★ 内置扬声器，支持远程喊话功能 16 ★具备声光警戒功能，对进入警戒区域的人和车辆触发白光警示、语音警告、或激光警吓功能，并具有联动智能跟踪功能 17 工作温度支持最低温度≤-40℃，最高温度≥70℃ 18 ★支持DC24V、AC24V供电，DC24V供电时宽压范围≥±35%，AC24V供电时宽压范围≥±35% 19 外壳防护等级不低于IP67 | 2 | 台 |
| 3 | 支架 | 吊装球机支架 | 5 | 个 |
| 4 | 交通补光灯 | 光源效率：120 LM/W；总光通量：2880Lm；色温：5700K～6500K；角度：60度；常亮功率：30W；工作电压： AC220V～50Hz；尺寸规格：200*160*115MM；材料：铝合金、钢化玻璃；防护等级：IP66；工作温度：-40℃～70℃；整灯重量： 约2.5Kg | 6 | 台 |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 违停抓拍主机 | 1 ★支持不少于4路BNC、1个eSATA卡槽、1个HDMI接口、1个VGA接口、2个USB接口（以公安部检测报告为准） 2 ★支持4路报警输入、4路报警输出（以公安部检测报告为准） 3 支持8个百兆口、2个千兆口（其中1个千兆口可复用为光口） 4 ★光网接口切换：可分别通过光口及网口传输数据，并在光口与网口之间切换时不需要重新启动（以公安部检测报告为准） 5 ★在IE浏览器下，可进行自动抓拍（以公安部检测报告为准） 6 ★支持图片防篡改、断网续传功能（以公安部检测报告为准） 7 ★支持双IP地址访问（以公安部检测报告为准） 8 ★可同时接入16路视频输入（以公安部检测报告为准） 9 ★最多配置 4块硬盘，其中1块硬盘损坏以后，可以自动切换到其他硬盘进行存储（以公安部检测报告为准） 10 电源电压：DC12V±10%（以公安部检测报告为准） 11 支持存储交通相机、违停球的抓拍图片 12 支持存储交通相机、违停球和普通监控相机的定时和违法录像 13 支持违法录像上传中心 14 支持接收、显示前端采集设备（相机在线、温度，车检器在线、线圈通断）状态 15 支持抓拍记录和设备状态上传中心 16 支持图片和录像存储硬盘配额管理，磁盘覆盖策略 17 ★车辆检测功能：白天和晚上各测试100次，白天和夜间检出次数均不少于99次；或检出率≥99%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 18 ★车牌识别功能：白天和晚上各测试100次，白天和夜间检出次数均不少于90次；或检出率≥90%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 19 ★压线行为检测：白天和晚上各测试50次，白天和夜间检出次数均不少于45次；或检出率≥90%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 20 ★逆行行为检测：白天和晚上各测试50次，白天和夜间检出次数均不少于45次；或检出率≥90%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 21 ★不按导向车道行驶行为检测：白天和晚上各测试50次，白天和夜间检出次数均不少于45次；或检出率≥90%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 22 ★闯红灯行为检测：白天和晚上各测试100次，白天和夜间检出次数均不少于90次；或检出率≥90%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 23 ★机动车占用非机动车道行驶行为检测：白天和晚上各测试50次，白天和夜间检出次数均不少于45次；或检出率≥90%(两种形式均可，以公安部检测报告为准） 24 ★工作温度：-40℃～70℃（以公安部检测报告为准） 25 ★静电放电抗扰等级达到：接触放电7KV（以公安部检测报告为准） 26 功耗≤60W（以公安部检测报告为准） 27 抓拍照片可自动后台处理，保存。处理后照片符合交管部门要求 28 后台可人工设置即停即走通道抓拍时间段，既进入警戒区抓拍一张，超出所设时段抓拍第二张，抓拍图片符合交管部门 29可手动关闭追踪、驱赶、语音等功能 30 可后台人工调解驱赶语音音量 | 1 | 台 |
| 2 | 硬盘-企业级（4T） | 4TB高清监控级硬盘，128MB缓存，7200RPM转，SATA 6Gb/秒接口支持最新、最快的硬盘控制器，同时支持传统的 SATA，1.5Gb/秒和 3Gb/秒控制器。 | 4 | 块 |
| 3 | 视频存储主机 | 1 具备不少于1个HDMI+1个VGA接口，具备1路报警输出接口，具备2个SATA接口（以公安部检测报告为准） 2 ★支持不少于20路分辨率为1920×1080的视频信号输入 3 具备硬盘管理功能，支持不少于2盘位硬盘接入，支持盘组配置、配额配置，单块硬盘接入的最大容量不小于10T 4 ★具备视频入侵检测功能，进入视频警戒状态的设备，在警戒区域内探测到移动目标时，应能启动记录或发出报警信号，警戒区域的大小、位置、灵敏度、区域个数及进入警戒或撤除警戒等功能，均应能设置 5 具备视频信号丢失报警功能，当视频信号丢失时，应能发出报警信号，响应时间≤5s 6 设备具有故障报警功能，故障提示声压≥60dBA，持续时间≥5min 7 ★设备对重要的数据能够进行备份，支持NTFS文件系统，录像文件支持备份为MP4格式 8 能自动识别磁盘容量，可以显示硬盘容量、磁盘组的容量，硬盘的健康状态，SMART信息等硬盘信息。 9 存储录像时只对工作盘进行读写，空闲硬盘处于休眠状态直到需要进行读写操作时才被唤醒 10 具备设备状态查看功能，可集中查看设备通道、录像、报警、网络、硬盘状态 11 支持MJPEG、H.264（Main Profile ， High Profile ，Baseline Profile）、H.265编码格式 12 支持不小于16路分辨率为1920×1080或20路分辨率为1280×720的视频同时预览，支持不少于16路视频通道同时回放 13 ★单画面预览时可叠加不小于3个小视频预览窗口，支持主画面与小画面同时预览，小画面支持回放、电子放大等功能 14 支持预览界面即时回放功能 15 支持回放预览功能，录像回放时，将鼠标停留在进度条上某时间点，可预览该时间点前后不小于10帧画面。 16 支持存储前端抓拍的图片，并支持单路图片回放 17 可选择按时段抓拍或报警抓拍，抓拍张数、抓拍间隔可调；抓拍图片可上传邮件或FTP 18 具备检索预览功能，在检索页面中，单击搜索到的录像的图标，可预览该段视频文件起始不小于10秒录像。在检索页面中，单击搜索到的图片的图标，可预览该图片抓拍时间起的不小于10秒录像 19 支持录像切片功能，可将录像等分成不小于16路同时回放 20 支持外部文件回放功能，可播放移动存储设备中存放的录像。 21 设备网口支持UPNP(通用即插即用)协议 22 支持对网络摄像机自动分配IP、自动接入，并直接预览图像 23 可按IP或通道号自增的规则批量添加局域网内的IPC 24 设置用户密码时可自动提示密码复杂度为低、中、高 25 具有假日录像策略、抽帧录像、冗余录像、纯视频录像、副码流录像、断网补录等功能。 26 支持智能录像，可根据不同时间段、不同事件类型分别采用不同的编码模板进行录像；编码模板可调节帧率、码率等 27 支持对关键数据加锁并归档，只有解锁后才可被覆盖。 28 支持前端摄像机断网时段内SD卡中的录像回传到NVR 29 支持对指定时间的录像进行标签并归档，可对相应标签进行查询、回放等 30 支持AEC回声抵消设置功能 31 支持音频混音功能，可将任意两通道声音同步录像 32 支持抽帧存储功能 33 支持对视频质量进行诊断，对监看角度变换、画面模糊等异常视频现象发出报警 34 支持卡口管理功能，可同时接入不少于16个卡口摄像机，可按上传状态、行驶方向、路口/地点、车道/检测区域、车辆品牌、车身颜色、车辆类型、车牌号码进行检索，并导出记录及图片 35 支持文字预案功能，报警后可联动文字预案，可设置不少于16种预案模板 36 支持整机热备份功能，设置一台备份硬盘录像机，当主设备异常离线时，备份设备能替换主设备进行录像工作 | 1 | 台 |
| 序号 | 设备名称 | 产品参数要求 | 数量 | 单位 |
| 1 | 交换机 | 千兆交换机，8口， | 1 | 台 |
| 2 | 网线 | 国标 六类室外网线 | 实际发生为准 | 箱 |
| 3 | 电源线 | 国标 RVV2*1.5 | 实际发生为准 | 米 |
| 4 | 光纤 | 单模6芯 | 实际发生为准 | 米 |
| 5 | 收发器 | 单模双纤 | 2 | 对 |
| 6 | 汇聚箱体 | 400*300*200定制 | 2 | 个 |
| 7 | 辅料 | 空开、插排、防雷器、滑道、光纤尾纤、护盒、小配件等 | 1 | 批 |

注 明：

1、以上设备要求的技术参数，投标人所选的产品不得低于本参要求，否则视为无效投标。

2、以上标注“★”内容为重要参数，投标人需提供设备厂商的公安部出具的检测报告（复印件）进行佐证（加盖设备厂商公章）。若为配套设备，需提供厂商检验合格报告或公安部门出具的检测报告。

3、如参数有偏离，投标人需要在偏离表中明确写出要求的设备参数在检测报告中的具体位置（如：“第几页的第几项”）。

4、以上设备中所涉及的检测、出厂等报告，若查明为伪造，视为无效投标，并将投标单位拉入投标黑名单。

即停即走通道软件要求：

1.可在后台录入语音提示，并不限次数，可删除原有语音，例：您已进入违停区请将车辆驶离，否则将抓拍等。

2.可人工设定违停抓拍时间，在警戒区域停车车辆即将超出所设定时间范围可自行进行语音提示。

3.在语音提示车辆未离开停留地点，摄像机可发出闪光提示，闪光过后5-8秒内自动拉近违章车辆进行抓拍。抓拍符合交管违章图片要求。

4.后台可自动对抓拍照片进行处理生成，添加抓拍位置，时间，并自行保存。处理照片符合交管部门相关要求。

5.交管部门可使用U盘对违章照片进行导出。

6.可实现自动违章库存储、分类。

7.前车抓拍完毕自动追踪其他违停车辆并拍照。

8.出入口2台警戒球机需要具备喊话功能。并后台单独录像存储。

（七）服务标准及要求：

1、中标方每两个月对运行设备进行现场检修维护一次，留有检测记录。如出现运行故障，须在半个小时内恢复正常运行。

2、中标方需对甲方使用人员进行培训，接受培训人员在熟练操控系统后可进行上岗；

3、对甲方现场管理人员进行简单系统故障处理方式培训；

4、中标方需指定对接维修人员，若该人员离职，需提前一月告知甲方；

5、每2个月对软硬件设备进行现场检修和维护，认真填写检修维护记录表并签字确认。如未按时签字则按照未检修维护处理，甲方有权从质保金中扣除金额1000元/次。

6、软硬件设备出现故障须半小时内回复正常运行，如未完成须在40分钟内用替代措施解决从而保证正常运行，且乙方须委派人员在故障发生后的12小时内到现场进行处理，否则甲方有权视情况严重程度从硬件质保金中扣除金额200-1000元/次。

7、由投标方设备质量问题造成经济损失的（质保期内），投标方应按照损失赔偿。

8、如运行设备发生故障（非人为损坏），中标商在规定时间内未能到场维修或远程解决，招标方可使用中标方提供的备品备件，中标商需对更换的设备进行维修调试，再次作为备品使用。

（八）验收标准

采购文件中所涉及的硬件，中标方需提供设备厂商的公安部出具的检测报告，并运行测试满足招标方需求后，可验收。

三、其他

1、服务范围中服务内容的增加或减少以实际发生为准，各业务承接以交付的时间为准。

2、请供应商如有疑问，请与项目联系人联系，联系时间截止为于4月25日17:00。

联系人：何国栋         联系电话：0477-3855818

第三章 投标人须知

一、供应商资格要求

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（二）投标方企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

二、响应文件的构成

供应商编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、委托代表投标时法人代表授权书

3、项目分项报价明细表

4、项目服务方案、承诺和质量保证措施

5、投标人情况介绍，包括办公场所、机构设置、技术力量、服务能力、质量管理等

6、供应商应提供的各类证明材料；

（1）投标人营业执照副本、开户许可证、行业主管部门等

（2）行业主管部门或相关部门颁发的（获奖）证书

（3）提供软件生产厂家授权书及销售服务等资质（原件加盖厂家公章）

（4）近三年以来有效的项目公司业绩、销售业绩说明，中标通知书或相关合同复印件（须加盖公章）

（5）其他有利于投标的投标人的证明文件

以上响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(U盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章,响应文件必须密封。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

三、评标与中标

（一）成立磋商小组

鄂尔多斯市空港实业有限公司采购管理部门组织成立竞争性磋商小组，小组将按照以下基本程序组织磋商：

1、供应商签到；

2、供应商资格及响应文件初审；

3、与供应商针对报价及相关服务等内容依次进行项目谈判；

4、根据谈判内容详细审查并评判；

5、根据投标商综合情况推荐并确定中标候选人。

（二）磋商与评标

1、资格初审

磋商小组各位评审对投标单位资质（带原件）、响应文件进行初审，初审内容包括但不限于：企业资质类材料原件及资质是否符合采购文件要求；供应商的法定代表人身份证明或授权委托人的委托书及身份证件，确认供应商代表身份的真实性；响应文件格式及报价内容是否符合采购文件要求等。

各供应商代表身份真实性无法确定或供应商资质预审不合格的，不得参与本项目的竞争性谈判。响应文件不符合采购文件要求的，谈判小组集体协商决定处置情况，可允许供应商进行更正补救或取消该供应商谈判资格。

2、谈判

磋商小组对响应文件响应情况、报价比例、企业资质与业绩、执行合同能力等方面进行全面比较与评价，了解和掌握各实质性响应供应商的响应程度，进行项目谈判准备。

通过投标商先后按时到场顺序确定参加谈判供应商的谈判顺序，所有磋商小组成员集体与每位供应商分别进行单独谈判，谈判轮次由小组成员视情况而定。

- 评标原则

本项目采用综合评估法进行评标，即在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审。

（三）确定成交供应商

（1）在满足竞争性磋商文件全部内容的基础上，谈判小组按照综合评估法，评审专家根据实际需求进行最优商家选取并进行推荐，获得最多票数商家为中标候选人。票数相同时，业绩多者优先。

（2）在谈判结束后，按照谈判小组推荐的中标候选人顺序确定排序第一的投标人为成交供应商，如成交供应商拒绝与采购人签订合同，或签订合同后无法履约的，谈判小组可以取消该供应商的中标资格，按顺序由排在其次的成交候选供应商递补，以此类推。

第四章、响应文件格式与要求(参考)

格式一：

（相应文件封面）

竞争性谈判响应文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、项目服务方案、承诺和质量保证措施……………………………（ ）

五、各类证明材料………………… ………… ……………………… （ ）

格式三

投标承诺书

鄂尔多斯市空港实业有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              采购项目采购文件要求，经我公司/本人认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2.一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3.我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4.我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5.我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6.我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

供应商名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

供应商开户银行：                  账号/行号：

供应商法人签字：

供应商法人授权代表签字：

供应商名称(公章)：

年 月 日

格式四

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

竞标人：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

格式五

投标项目分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 产地 | 单价（元） | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 例如：摄像头 |  |  |  |  |  |  |
|  | 硬件维护 |  |  |  |  |  |  |
|  | 人工成本 |  |  |  |  |  |  |
|  | 税费等 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

格式六：

项目服务方案、服务承诺和质量保证

供应商可根据采购文件要求自行编写，服务方案、服务承诺、质量保证尽可能详细、全面，否则有可能影响供应商的得分。

注:投标人需要注明实施方案及工期。

格式七：

供应商须在投标文件中提供企业工商注册所在地或项目所在地检察机关出具的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》（在有效期范围内）

格式八：

其他相关证明材料